# PROPOSAL TEKNIS & KOMERSIAL

## SISTEM MONITORING KUALITAS AIR BERBASIS IoT

Smart Water Quality Monitoring System (SWQMS)

____________________________________________________________

### Diajukan Kepada:

[Nama Perusahaan / Klien]

### Disusun Oleh:

[Tim Engineering IoT]

Tanggal: 10 September 2026

Nomor Proposal: SWQMS-2026-001

Versi: 1.0

# DAFTAR ISI

(Daftar isi akan digenerate otomatis oleh Word)

# 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Smart Water Quality Monitoring System (SWQMS) adalah solusi Internet of Things (IoT) terintegrasi untuk memantau kualitas air secara real-time pada kolam budidaya, reservoir, atau badan air lainnya. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara otonom 24/7 dengan sumber daya mandiri (solar panel + baterai), mampu bekerja di kedalaman 1–3 meter, dan terintegrasi langsung dengan sistem ERP perusahaan.

## Highlight Utama:

✅ 5 Parameter Kualitas Air: pH, EC/TDS/Salinitas, DO (Dissolved Oxygen), Suhu, dan monitoring kincir

✅ Otonom Energi: Solar panel 20W + baterai 12V 7.2Ah (backup 48+ jam)

✅ Dual Connectivity: WiFi (MQTT → ThingsBoard) + GSM (SMS Alert)

✅ Integrasi ERP: REST API untuk sinkronisasi data otomatis

✅ Smart Recommendation: AI-based saran perbaikan kualitas air & pakan

✅ Industrial Grade: Sensor IP68, casing waterproof, floating design

Investasi Total: Rp 17.258.500 per unit dengan ROI (Return on Investment) diperkirakan 6–9 bulan melalui efisiensi operasional dan pencegahan kerugian.

# 2. LATAR BELAKANG

## 2.1 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam industri akuakultur dan pengelolaan sumber daya air, kualitas air merupakan faktor kritis yang menentukan kesehatan organisme air, efisiensi pakan, risiko kematian massal, dan kepatuhan regulasi.

### Tantangan saat ini:

Monitoring manual yang tidak kontinu → data tidak representatif

Keterlambatan deteksi masalah → kerugian material besar

Tidak ada integrasi dengan sistem ERP → data terisolasi

Ketergantungan listrik PLN → rentan terhadap pemadaman

Tidak ada sistem peringatan dini → reaksi lambat saat krisis

## 2.2 Peluang Solusi

Dengan perkembangan teknologi IoT, sensor industrial, dan cloud computing, kini memungkinkan untuk membangun sistem monitoring yang otonom, real-time, terintegrasi, dan cerdas.

# 3. TUJUAN PROYEK

## 3.1 Tujuan Umum

Membangun sistem monitoring kualitas air berbasis IoT yang handal, otonom, dan terintegrasi untuk mendukung operasional budidaya/perusahaan secara efisien dan berkelanjutan.

## 3.2 Tujuan Khusus

Memantau 5 parameter kualitas air secara real-time 24/7

Memberikan peringatan dini via SMS & dashboard saat terjadi anomali

Mendeteksi kegagalan peralatan (kincir mati) secara otomatis

Menyediakan data historis untuk analisis tren dan audit

Terintegrasi dengan sistem ERP perusahaan

Memberikan rekomendasi cerdas untuk perbaikan kualitas air & manajemen pakan

Mengurangi kerugian operasional minimal 30% dalam 1 tahun

# 4. MANFAAT & VALUE PROPOSITION

## 4.1 Manfaat Operasional

Tabel 4.1: Perbandingan Sebelum dan Sesudah

| Aspek | Sebelum | Sesudah |
| --- | --- | --- |
| Monitoring | Manual, 1–2x/hari | Otomatis, setiap 1 menit |
| Deteksi masalah | Reaktif (setelah kerugian) | Proaktif (peringatan dini) |
| Data recording | Spreadsheet manual | Cloud database terstruktur |
| Integrasi ERP | Tidak ada | REST API otomatis |
| Respons time | Jam–hari | Menit (via SMS) |

## 4.2 Manfaat Ekonomi

Pengurangan kerugian akibat kematian ikan/udang: Rp 50–200 juta/tahun

Efisiensi pakan melalui rekomendasi cerdas: 10–15% penghematan

Pengurangan tenaga kerja monitoring manual: 1–2 orang

ROI (Return on Investment): 6–9 bulan

# 5. SPESIFIKASI TEKNIS SISTEM

## 5.1 Spesifikasi Sensor

Tabel 5.1: Spesifikasi Sensor

| No | Parameter | Model | Range | Akurasi | Output | Proteksi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Industrial RS485 | 0–14 pH | ±0.1 pH | Modbus RTU | IP68 |
| 2 | EC/TDS/Salinitas | Industrial RS485 | 0–20000 µS/cm | ±1% | Modbus RTU | IP68 |
| 3 | Dissolved Oxygen | Optical RS485 | 0–20 mg/L | ±0.1 mg/L | Modbus RTU | IP68 |
| 4 | Suhu | PT100 RS485 | -10–85°C | ±0.5°C | Modbus RTU | IP68 |
| 5 | Arus Kincir | SCT-013-030 | 0–30A AC | ±1% | Analog 0–1V | Non-invasive |

## 5.2 Spesifikasi Mikrokontroler & Komunikasi

Tabel 5.2: Spesifikasi MCU

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| MCU | ESP32 DevKit V1 (Dual-core 240MHz, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2) |
| Memory | 520KB SRAM, 4MB Flash |
| Protokol | MQTT (ThingsBoard), HTTP/REST (ERP), AT Command (SMS) |
| GSM Module | SIM800L Quad-band (850/900/1800/1900 MHz) |
| RS485 | MAX3485, 3.3V compatible, auto-direction |
| Jarak Komunikasi | RS485: hingga 1200m, WiFi: 100m, GSM: nationwide |

## 5.3 Spesifikasi Power Supply

Tabel 5.3: Spesifikasi Power Supply

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Solar Panel | Monocrystalline 20W, 12V, waterproof |
| Charge Controller | PWM 10A, 12V/24V auto-detect, LCD display |
| Battery | VRLA/SLA 12V 7.2Ah, maintenance-free |
| Backup Time | 48+ jam tanpa sinar matahari |
| Regulator | 2x LM2596 Buck Converter (5V 3A & 3.3V 2A) |
| Proteksi | Fuse 5A, TVS Diode, overcharge/overdischarge protection |

# 10. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

## 10.1 Bill of Materials (BOM)

### A. Komponen Utama (Sensor & Mikrokontroler)

Tabel 10.1: BOM Komponen Utama

| No | Komponen | Spesifikasi | Qty | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit V1 | ESP32-WROOM-32, WiFi+BT | 1 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| 2 | Sensor pH Industrial | RS485 Modbus, IP68, kabel 5m | 1 | Rp 3.150.000 | Rp 3.150.000 |
| 3 | Sensor EC/TDS/Salinity | RS485 Modbus, IP68, kabel 5m | 1 | Rp 3.650.000 | Rp 3.650.000 |
| 4 | Sensor DO Industrial | Optical RS485, IP68, kabel 5m | 1 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
| 5 | Sensor Suhu Industrial | PT100 RS485, IP68, kabel 5m | 1 | Rp 450.000 | Rp 450.000 |
| 6 | Modul RS485 to TTL | MAX3485, 3.3V compatible | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 7 | SIM800L GSM Module | Quad-band, SMS+GPRS | 1 | Rp 65.000 | Rp 65.000 |
| 8 | SCT-013-030 | Current Transformer 30A | 1 | Rp 45.000 | Rp 45.000 |
|  |  | Subtotal A |  |  | Rp 16.011.000 |

### B. Power Supply

Tabel 10.2: BOM Power Supply

| No | Komponen | Spesifikasi | Qty | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Solar Panel | Monocrystalline 20W 12V | 1 | Rp 220.000 | Rp 220.000 |
| 11 | Solar Charge Controller | PWM 10A, LCD display | 1 | Rp 110.000 | Rp 110.000 |
| 12 | Baterai Kering | VRLA/SLA 12V 7.2Ah | 1 | Rp 225.000 | Rp 225.000 |
| 13 | Buck Converter LM2596 | 12V→5V 3A | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| 14 | Buck Converter LM2596 | 12V→3.3V 2A | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
|  |  | Subtotal B |  |  | Rp 625.000 |

### C. Enclosure & Konektivitas

Tabel 10.3: BOM Enclosure

| No | Komponen | Spesifikasi | Qty | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Junction Box IP68 | 250x150x90mm ABS | 1 | Rp 110.000 | Rp 110.000 |
| 16 | Cable Gland M16 | Waterproof | 6 | Rp 8.000 | Rp 48.000 |
| 17 | Cable Gland M20 | Waterproof | 1 | Rp 12.000 | Rp 12.000 |
| 18 | Terminal Block | Screw 2-pin 5.08mm | 15 | Rp 2.000 | Rp 30.000 |
| 19 | Kabel Sensor Shielded | 4-core, 5 meter | 3 | Rp 45.000 | Rp 135.000 |
| 20 | Kabel Power | 18AWG red/black 3m | 1 set | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 21 | Pelampung PVC | 4 inch, 40cm + dop | 3 | Rp 35.000 | Rp 105.000 |
| 22 | Silicone Sealant | Waterproof | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
|  |  | Subtotal C |  |  | Rp 490.000 |

### D. Komponen Pendukung

Tabel 10.4: BOM Komponen Pendukung

| No | Komponen | Spesifikasi | Qty | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | SIM Card | Telkomsel/Indosat | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 24 | Antena GSM | External SMA | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 25 | Kabel Jumper | Female-to-Female | 1 set | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| 26 | Resistor Kit | 10kΩ, 1kΩ, 470Ω | 1 set | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| 27 | Kapasitor Kit | 100µF, 10µF, 470µF | 10 | Rp 1.000 | Rp 10.000 |
| 28 | LED Indicator | 3mm RGB | 3 | Rp 500 | Rp 1.500 |
| 29 | Push Button | Tactile 6x6mm | 1 | Rp 1.000 | Rp 1.000 |
| 30 | PCB Perfboard | Double-sided 10x15cm | 2 | Rp 12.000 | Rp 24.000 |
| 31 | Kabel Tie | Nylon 20cm | 1 pack | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 32 | Label Waterproof | Identifikasi kabel | 1 set | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
| 33 | Fuse Holder + Fuse | 5A proteksi | 1 set | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 34 | TVS Diode | Proteksi spike | 3 | Rp 2.000 | Rp 6.000 |
|  |  | Subtotal D |  |  | Rp 141.500 |

## 10.2 Biaya Jasa & Implementasi

Tabel 10.5: Biaya Jasa

| No | Item | Deskripsi | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Jasa Engineering | Desain, assembly, programming | Rp 5.000.000 |
| 36 | Setup Cloud | ThingsBoard configuration | Rp 2.000.000 |
| 37 | ERP Integration | API development & testing | Rp 3.500.000 |
| 38 | Instalasi On-site | Pemasangan & kalibrasi | Rp 2.500.000 |
| 39 | Training | Operator training (2 hari) | Rp 1.500.000 |
| 40 | Dokumentasi | Manual, schematic, code | Rp 1.000.000 |
|  |  | Subtotal Jasa | Rp 15.500.000 |

## 10.4 Rekapitulasi Biaya

Tabel 10.6: Rekapitulasi Total

| Kategori | Total |
| --- | --- |
| A. Komponen Utama | Rp 16.011.000 |
| B. Power Supply | Rp 625.000 |
| C. Enclosure & Konektivitas | Rp 490.000 |
| D. Komponen Pendukung | Rp 141.500 |
| Subtotal Hardware | Rp 17.267.500 |
| Jasa & Implementasi | Rp 15.500.000 |
| TOTAL INVESTASI AWAL | Rp 32.767.500 |
| Biaya Operasional/Tahun | Rp 3.800.000 |

## 10.5 Opsi Paket

Tabel 10.7: Opsi Paket

| Paket | Deskripsi | Harga |
| --- | --- | --- |
| Basic | 1 unit + instalasi + training | Rp 32.767.500 |
| Standard | 3 unit + instalasi + training + 1 tahun maintenance | Rp 95.000.000 |
| Enterprise | 5 unit + custom ERP integration + 2 tahun maintenance | Rp 175.000.000 |

*Diskon volume tersedia untuk pembelian 5+ unit.*

# 13. PENUTUP

## 13.1 Kesimpulan

Smart Water Quality Monitoring System (SWQMS) merupakan investasi strategis yang akan:

Meningkatkan efisiensi operasional melalui monitoring real-time 24/7

Mengurangi risiko kerugian dengan sistem peringatan dini

Mendukung keputusan berbasis data melalui integrasi ERP

Memberikan competitive advantage melalui adopsi teknologi 4.0

Dengan investasi awal Rp 32.767.500 dan biaya operasional Rp 3.800.000/tahun, sistem ini diproyeksikan memberikan ROI 6–9 bulan melalui penghematan operasional dan pencegahan kerugian.

## 13.2 Call to Action

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk:

Diskusi teknis lebih lanjut dengan tim engineering kami

Site survey untuk assessment lokasi instalasi

Demo sistem (unit prototype tersedia)

Negosiasi kontrak sesuai kebutuhan spesifik

## 13.3 Kontak

Tim Engineering IoT

Email: engineering@swqms.id

Phone: +62 812-XXXX-XXXX

Website: www.swqms.id

Alamat: [Alamat Perusahaan]

____________________________________________________________

Demikian proposal ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dan memberikan solusi terbaik bagi perusahaan Bapak/Ibu.

Hormat kami,

[Nama Lengkap]

Project Manager

Smart Water Quality Monitoring System

Tanggal: 10 September 2026

Proposal ini berlaku hingga 30 hari sejak tanggal penerbitan. Harga dapat berubah sesuai kondisi pasar dan ketersediaan komponen.